
附件1
庆城县城区4月份饮用水卫生监测结果（月监测）
	序号
	 监测点
	月监测指标

	
	
	细菌总数
	总大肠菌群
	大肠埃希氏菌群
	色度  
	浑浊度
	臭和味
	肉眼可见物
	PH值
	氨氮
	二氧化氯
	耗氧量
	铁
	锰

	
	
	＜100CFU/mL
	不得检出
	不得检出
	＜15度
	＜1NTU
	无
	无
	6.5-8.5
	＜0.5mg/L
	≥0.02
	＜3mg/L
	＜0.3mg/L
	＜0.1mg/L

	1
	庆城县莲池小学
	3
	未检出
	未检出
	＜5
	0.5
	无
	无
	8.35
	0.04
	0.04
	0.8
	0.027
	＜0.008

	2
	庆城县马莲河流域治理办
	7
	未检出
	未检出
	＜5
	0.2
	无
	无
	8.32
	0.06
	0.04
	0.64
	＜0.01
	＜0.008

	3
	庆城县市场监督管理局
	4
	未检出
	未检出
	＜5
	0.2
	无
	无
	8.26
	0.07
	0.05
	0.64
	0.015
	＜0.008

	4
	庆城县宾馆
	13
	未检出
	未检出
	＜5
	0.3
	无
	无
	8.26
	0.09
	0.04
	0.72
	0.031
	＜0.008

	5
	庆城县长庆建行
	6
	未检出
	未检出
	＜5
	0.4
	无
	无
	8.34
	0.05
	0.04
	0.96
	0.014
	＜0.008

	6
	庆城县康馨丽都小区
	11
	未检出
	未检出
	＜5
	0.3
	无
	无
	8.27
	0.11
	0.05
	1.00
	0.021
	＜0.008

	7
	市生态环境局庆城县分局
	4
	未检出
	未检出
	＜5
	0.2
	无
	无
	8.26
	0.04
	0.05
	1.04
	0.030
	＜0.008

	8
	庆城县西部人家
	2
	未检出
	未检出
	＜5
	0.2
	无
	无
	8.36
	0.04
	0.02
	0.48
	0.021
	＜0.008

	9
	庆城县凤城中学
	11
	未检出
	未检出
	＜5
	0.2
	无
	无
	8.31
	0.06
	0.04
	0.96
	0.023
	＜0.008

	10
	庆城县财政局
	5
	未检出
	未检出
	＜5
	0.3
	无
	无
	8.25
	0.07
	0.04
	1.04
	0.012
	0.016


注：带“※”为超标项。
- 2 -
- 3 -  

