| 表2 庆城县3月饮用水卫生监测结果汇总表（月监测） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点 监测 监测结果 项目及标准 |  | 庆城县陇东中学 | 庆城县人民医院（二次供水） | 庆城县岐伯中医医院（二次供水） | 庆城县长庆小学 | 庆城县统办楼 | 庆城县紫薇银座小区（二次供水） | 庆城县凤城国际小区（二次供水） | 庆城县职业中等专业学校 | 庆城县庆城镇莲池社区卫生服务中心 | 甘肃水务庆城供水有限责任公司 |
| 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希菌 | 不应检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数 | 100 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 砷 | ≤0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 六价铬 | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.001 |
| 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 |
| 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 氟化物 | ≤1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| 硝酸盐氮 | ≤10 | 1.08 | 1.07 | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.12 | 1.10 |
| 三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.00809 | 0.00898 | 0.00113 | 0.00978 | 0.0102 | 0.00896 | 0.00977 | 0.00915 | 0.00943 | 0.0124 |
| 一氯二溴甲烷 | 0.1 | 0.00484 | 0.00566 | 0.00734 | 0.00645 | 0.00688 | 0.00620 | 0.00600 | 0.00619 | 0.00622 | 0.00811 |
| 二氯一溴甲烷 | 0.06 | 0.00685 | 0.00786 | 0.00987 | 0.00866 | 0.00913 | 0.00792 | 0.00789 | 0.00795 | 0.00807 | 0.0106 |
| 三溴甲烷 | 0.1 | 0.00068 | 0.00087 | 0.00122 | 0.00105 | 0.00112 | 0.00111 | 0.00099 | 0.00105 | 0.00106 | 0.00136 |
| 三卤甲烷 | ＜1 | 0.30 | 0.35 | 0.44 | 0.38 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.48 |
| 二氯乙酸 | 0.05 | ＜0.0037 | ＜0.0037 | ＜0.0037 | ＜0.0037 | ＜0.0037 | ＜0.0037 | ＜0.0037 | ＜0.0037 | ＜0.0037 | ＜0.0037 |
| 三氯乙酸 | 0.1 | ＜0.0044 | ＜0.0044 | ＜0.0044 | ＜0.0044 | ＜0.0044 | ＜0.0044 | ＜0.0044 | ＜0.0044 | ＜0.0044 | ＜0.0044 |
| 氯酸盐 | 0.7 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 色度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 浑浊度 | ≤1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH值 | 6.5~8.5 | 8.36 | 8.27 | 8.33 | 8.26 | 8.31 | 8.41 | 8.39 | 8.37 | 8.41 | 8.38 |
| 铝 | ≤0.2 | 0.032 | 0.051 | 0.050 | 0.057 | 0.073 | 0.050 | 0.060 | 0.029 | 0.063 | 0.021 |
| 铁 | ≤0.3 | 0.025 | 0.011 | 0.011 | 0.026 | 0.016 | 0.016 | 0.005 | 0.014 | 0.022 | 0.022 |
| 锰 | ≤0.1 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 |
| 铜 | ≤1.0 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 |
| 锌 | ≤1.0 | 0.012 | 0.012 | 0.014 | 0.019 | 0.020 | 0.012 | 0.015 | 0.023 | 0.012 | 0.015 |
| 氯化物 | ≤250 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 53 |
| 硫酸盐 | ≤250 | 132 | 132 | 138 | 133 | 133 | 133 | 133 | 114 | 135 | 132 |
| 溶解性总固体 | ≤1000 | 452 | 460 | 458 | 456 | 472 | 458 | 460 | 460 | 470 | 454 |
| 总硬度 | ≤450 | 242 | 243 | 243 | 239 | 247 | 246 | 244 | 237 | 234 | 238 |
| 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 0.50 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.57 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.67 |
| 游离余氯 | ≥0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.31 |
| 二氧化氯 | ≥0.02 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨 | ≤0.5 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.11 |